TF900寻宝器

原产地：美国

使用手册

配件使用说明

把所有的配件从包装箱里拿出来，如图组装好，把包装箱储存好便于将来存放。

电池仓位于主机面板上，耳机插孔的正上方，把上面的螺丝拧开，拿开盖子，将电池放入里面，一共需要六节5号电池。电池供电的时候受温度，音量的影响。

特点

Autotune 自动调节

自动调节就是一个自动调节的开始。当仪器操作的时候自动调节可以维持信号声音平稳。一些早期的模式只能通过不断的按按钮来控制适合的信号声音的强度。这种信号声音会或高或低，因为在搜寻的过程中大地矿化反应会随着地点的改变而有所不同。但是如果是矿化反应有很大的变化的话就需要地平衡装置的调节，小的变化可以自动调节。如果声音不正常的话，仪器的探测深度就会减少。

Ground reject大地矿化反应

TF900的一大特色就是它可以排除大地矿化反应。当探测地有大地矿化反应的时候，你会发现该仪器的这个特点是多么的有用。因为在有矿化反应的土壤里，TF900可以增加探测深度。

Dual modes 双重模式

TF900除了ALL Metal模式，还有一个TR/TRACE模式。TARCE模式在土壤条件下不受地平衡控制和影响。这就允许了仪器可以探测地下空间和洞穴。与早期的探测器不同，TF900无需一些特殊的无意义的操作。那些单调乏味并且令人费解的操作往往会造成仪器的不正确操作。该仪器在生产过程中是调整过的。当选择器调到TR/TRACE模式上的时候，仪器可以自动开始工作。

Mode Switch模式开关

PWR OFF在Mode Switch的第一个位置是Power Off关闭档，使用好仪器后确保开关关闭，如果不这么做的话会影响电池的使用。

BATT.CK第二个位置是电池检测档，这个党委主要是用来检测电池电量。

METAL第三个位置是一个搜寻模式。在这个模式下地平衡在运动中，所有的金属物体譬如金、银、硬币隐藏处、铁柜、甚至是一个腐烂的铁罐都能被探测到。在金属模式下，仪器探测地面会有很强的穿透力，所以该模式是发挥最佳能力寻找金属的首选。

TR/TRACE第四个开关是指定的TRACE。在这个模式下地平衡是不起作用的，仪器会受大地矿化反应的影响。因为洞孔或者洞穴明显没有大地的矿化反应，仪器的声音会升高。通常情况下，大地密度的改变会引起仪器声音的明显改变。如果声音减小说明矿化反应在增加。在该模式下，仪器可探测到藏于洞穴或者其他孔穴中的金属。该模式的这个作用需要非常仔细的有计划的搜寻方法，需格外注意声音的明显改变。在仪器声音发生变化的地方作下记号可以帮助确定金属的所在地。

TONE ADJUEST音量调节

TONE ADJUEST是控制调节地面干扰声音的音调音量，一般叫做“临界声”，调节到最适合的，几乎不能听到声音的状态。当使用耳机调节的时候，要减小音量。当使用耳机觉得吵杂的时候用扬声器比较好。通常情况下，仪器离地面越近，探测的距离就越深。

Sennsitivity灵敏度

灵敏度是控制调节探测器的灵敏度或者探测深度的。在大多数探测条件下，灵敏度的最佳位置是在“NORMAL”控制范围内。最佳灵敏度的稳定性可以使仪器探测深度达到最大。如果大地干扰信号引起不稳定的现象，则灵敏度按钮需顺时针调节。当灵敏度逐渐增大靠近NORMAL的时候需要小心，如果探测器由于高灵敏度而引起操作不规律的话，打深度的金属物体可能探测不到。

Ground Reject大地矿化反应

该控制功能只有在METAL模式下使用。它是用来调节排除大地的矿化反应，使仪器达到最大探测深度。将该按钮旋转到（+）上增加矿化反应，随后再旋转到（-）上减少矿化反应。这种调节方法的装置隐藏在OPERATION装置下。再次强调，该装置只能在METEL模式下使用。当在描绘模式下使用TF900时，GROUND REJECT装置需要调节在NORMAL范围内。最后，当调节GROUND REJECT装置时，确保自动调节装置关闭，或者将其调节在中间位置。

Headphone jack耳机插孔

当耳机一插上时扬声器是自动关闭的。探测时使用耳机可产生最大探测深度，并且可延长电池使用寿命。大多数耳机需要使用1/4英寸的插头。

AUTOTUNE自动调节

该仪器的自动调节特点是有一个控制面板，便于仪器定位查找。拨动开关便能迅速做出反应。在自动调节状态下，由于地面密度的小变化所引起的矿化反应变化，仪器都能自动的做出调节。在自动调节处于工作状态下，必须保持仪器也在移动中。当探测到金属时，如果站立不动的话会导致报警信号渐渐消失。

当开关在中间位置或者是关闭状态时，自动调节功能也停止了。只要大地矿化反应变化不快的话，大地矿化反应装置是唯一的可以在仪器不运作的情况下排除大地矿化反应。你可以不用等到信号逐渐消失你就可以越过探测物体后站立不动了。

Thumb set扶手柄顶端的按钮

扶手柄的顶端有一个黑色小按钮，使用TF900时，在自动调节装置关闭的状态下，当探盘越过一个目标物时，需用拇指不停的按该按钮来定位探测到的金属物体。

METAL MODE金属模式

- 将TONE ADJUST音量调节、SENSITIVITY灵敏度和GROUND REJUECT大地矿化反应控制旋钮调到NORMAL范围的中间位置。将AUTOTUNE自动调节控制旋钮调到FAST或者SLOW的位置上。

- 将MODE控制调到BATT.CK的位置上并测试电池电量，然后把MODE调节到METAL的位置，TF900会在NORMAL状态下运行以上设置。然而，如果矿化反应很厉害，需要做如下调节：

大地矿化反应装置调节步骤

- 将自动调节开关关闭或者将其调到中间位置。确保仪器远离大块金属物体譬如汽车、金属管、钢筋等。

- 将仪器的扶手柄调节到合适长度，用一个舒适的姿势将仪器拿在手里，要使仪器离地面约40厘米的距离，用拇指按扶手柄顶端的黑色按钮，然后快速松开手指。当能听到临界声的时候，抬高仪器离地约15cm。如果音调有微小或者没有变化，那么仪器就适合探测了。

激活自动调节功能，开始探测。如果声音有明显的变化，就停止自动调节，然后尝试下面的方法：

- 当仪器被抬高时，声音将会减弱下降，GROUND REJECT控制器需要稍微的向逆时针（-）方向移动。将仪器长度降低到手臂长度，用拇指按扶手柄顶端的黑色按钮来重新调整，随后松开，再抬高仪器离地大约6英寸的距离。如果声音仍然减弱，重复步骤知道声音大致保持不变。如果当仪器抬高时，GROUND REFECT键离（-）很远时，声音增大的话，需要将GROUND REJECT键顺时针向（+）旋转。反复重复抬高降低仪器的步骤，寻找这两者之间变化最小的位置。

定位查找埋藏的金属物体

如果你要搜索一块特定的区域范围，最佳的方法就是在选定的区域进行格子模式的探测。为了尽可能不要错过目标，格子之间各条线的距离不超过2米，朝同一个方向多走几次，然后转90度继续探索。有一些深度深的埋藏物会在仪器信号点的后面，但偏差不会超过7-10厘米，哪怕是最深的物体。

当仪器经过埋藏物的时候，音量会增大，如果埋藏物离地表很近，音量不再继续增大。如果要定位埋藏物的中心点，使用自动调节功能的时候，要使仪器处于移动状态。如果探测器静止处于埋藏物上方，信号会消失。有一个呈90度的十字形系统可以帮助定位目标物。

在自动调节关闭的时候，表面上很小的物体引起的声音变化会很大，这属于正常情况。这时可以缩小目标物来更精确的定位。从一个方向穿过目标区域，此时声音会提高，快速按下手柄的按钮，使仪器重新回到临界声。重复一手拿过的动作，来定位目标物的具体位置，当出现声音由最高开始降低的情况时，可以断定目标就在声音达到最高的那一点就是金属物的埋藏位置。自动调节的情况下仪器也能精确定位。

定位查找洞穴里的金属物

- 将MODE转换到TRACE位置上。

- 将TONE ADJUST音调，SENSITIVITY灵敏度和GROUND REJECT排矿化反应控制调节到NORMAL常规档，音调和灵敏度控制可以达到最优化来定位目标物，就像METAL档里操作的一样。

- 你可以选择AUTOTUNE自动调节或者non-motion位置，选择你觉得比较适合的。如果地面的状况总是不断的改变，临界声设置很难维持，这时要选择自动调节档。如果你有相当丰富的探测经验，或许在非自动调节的情况下也能运用自如。在探测的时候，要保持仪器与地面的距离不变，可以减少错误干扰。我们不建议用户在搜索的时候使用TR模式，除非你要探究土壤的密度。在TRACE模式下操作，只要探测到有色金属，如金银等，在空洞里面也能探测。当出现诸如铁之类的黑色金属，声音会消失。

当仪器在TR/TRACE模式下仪器不受矿化反应的影响，把GROUND REJECT控制设置在NORMAL档。因为地面的矿化反应没有消失，TR/TRACE模式下不能达到的深度可以通过METAL模式实现。

本公司从1981年开始就生产各类双盒式（接收器-发射器）类的仪器，TF900是第一代双盒式的产品，探测深度很深，可以排除矿化反应，可以定位目标物。近期厂家引进新的技术。将TF改进成双重频率的仪器。

简单化的调节该仪器

寻找一个金属物体

- 将音调按钮调节到中间位置；

- 将灵敏度按钮调节到中间位置；

- 将GROUND REJECT调节到中间位置；

- 将自动调节按钮关闭；

- 将开关调到BATT.CK档；

- 电池检查有电的时候，将MODE调到METAL档；

- 拿着探测器，将它来回升高及降低6英尺。如果声音变化很明显的话，像上面叙述过的那样调节，如果声音变化不大的话属于正常范围内；

- 转换自动调节功能，开始探测金属；

规格：

使用频率：12.5KHz（正常情况下）      73.5KHz追踪模式

运行温度：-5～55摄氏度

电池：6节5号电池，20小时使用寿命

北京圣火大地科技有限公司

电话：010-82059023

传真：010-82050316

手机：13391988889

网址：www.bjshdd.com

地址：北京市海淀区知春路太月园4号楼1509室