PULSE AR Ⅳ

原产地：德国

用户使用指导手册

产品的基本特点：

1 最大探测深度： 16米

2 探测范围大：搜索完一个足球场只需1个小时

3 它探测时，不受矿化反应和盐类物质的影响，只要你使用RESET 按钮

4它能识别出不同的金属物的种类

技术参数：

体积：198mm x 157mm x 62mm

重量：1100克（电池组包括在内）

能量：16v/4Ah

操作时间：这些能量可工作10小时

充电时间：快充6-8小时

主机（图1）的使用：

主机里各电子元件在质量稳定的机架里相互协调，主机的表面有四个调节按钮。

图1

RESET 每当调节其它按钮后或改变探盘的位置后或出现错误信号时，都要按一下这个按钮确认。

MOOD调到OFF，机器关闭。

调到 BATT，检查电池组的电量情况，表头会显示电池组的供电情

况，告诉你电池组里还剩下多少电量。

调到 ALLM，它探测到任何金属，遇到都会报警。

调到 DISC， 它能识别不同的金属，对于不同的金属，它的表头上

的指针会指向不同的数据。

FREQ 频率调节器

VOLUME 调节音量

指示灯 当DISC这一档捕获物体的具体传导性后，在指示灯刚刚好亮，指针指向某一具体位置时，金属的种类就知道了。指示灯和指针会一直显示金属的种类直到把探盘从金属上面移开。

该主机上配有带子，给人们挂在身上进行操作，这样就不用手提着仪器了。

图2

电导圈适合在水体和封闭洞穴等封闭环境中使用（选配）。

图3

1.5米*1.5米的大探盘是有12根塑料管装搭而成。

将电缆线紧紧地粘在探盘的四周。

使用时该探框时要与地面平行，先把灵敏度（FREQ）调到最低，并保持20-60厘米的距离进行再次调节FREQ频率，建议每秒钟调到3-5次的哒哒声，频率增强会提高探测深度。调节好后按RESET按钮，按1秒钟即可。然后探框降到与地面理想的高度，缓慢平稳移动探测。（放在地面上会增加探测深度）。

图4

该小探盘的半径为45厘米，用来探测中小尺寸的物体，适合中浅范围内的精确查找。

该探盘适合用来探测中小尺寸价值较高的宝物，比如说金元宝等物体。

使用时该探盘时要与地面平行，并保持20厘米的距离。

每次调节该探盘时，先将它保持在与地面20厘米的高度，调节FREQ频率，建议每秒钟调到3-5次的哒哒声，频率增强会提高探测深度。调节好后按RESET按钮，按1秒钟即可，缓慢平稳移动探测。

图5

充电器（图5）的电压为250伏，可以接入电压为180V-250V的电源为仪器充电。

左边的插头用来接入主机，为仪器进行充电。

右边的插头用来接入汽车内的电源，为仪器进行充电。

图6

如图6所示，左边的插孔既是用来连接探盘的插头，也是用来连接充电器的插头，右边的插孔是用来连接耳机插头的。

探测方法：

在你挖掘宝物之前，以下几点必须得考虑在内：

1 频率的调节

2 音调的强度

3 声音的持续时间

4 指示器的偏移

5 传导率的数据

在探测时，声音调子的变化，是第一个信号象征有金属物的存在。在挖掘之前，

这些因素都要考虑在内，还要依靠个人的经验。

探测时，发出的音调强度越强，物体的体积就越大。声音的变化和指针的偏移是同时发生的，从而使人们更好的分析和找到物体。

在声音的强度和指针的偏移确定好物体的大小以后，物体可能形状能知道，通过对物体传导性的认识和金属种类的识别。

你如果要识别出金属的种类，就要选择DISC这一档，在重新调好频率这一档后，按RESET按钮3秒钟，就可以探测了。

PULSE AR III 有金属识别功能，而且它里面插入的微型处理器能估算出金属的传导性，所以它就不需要旋转的探盘。这方面的改进对改进它的探测深度方面有很大的作用。

在探测时，如果音调很弱的话，就可以忽略。金属物的传导性能被估算，这就要求如果探测到金属的话，它发出的音调会使高强度的。只要探盘的位置正好在埋藏宝物的正上方，电导系数就会被储存和在表头显示出来。

我们建议你探测的时候，先将其调到ALLM这一档，听到音调稳定，强度够强之后，在将其调到DISC这一档。

把探盘保持在一个与地面相距稳定的高度，在按RESET按钮1秒钟。再把探盘移走，在重复上面的动作，直到声音到达最强时，DISC二级管的灯会亮，表头会显示出金属物的传导性。

把金属传导性的数据的指示和金属价值的指示作比较，它的主要目的是确定金属的种类。

金属价值的指示，是暗示金属的大概价值，你可以通过你自己的探测经验判断。

比如说，一块10厘米*10厘米的铁板，它的价值数据是40。一块同样尺寸的金、银、铜板（有色金属类），它的价值数据显示值数会更低，数据在20左右。其它种类的金属也都会有相应的数据显示。物体形状和大小的改变，表头所显示的价值数据也会改变。这就要依靠你的探测经验去判断。

注意：为确保所显示的传导数据的正确，每当换档后，都得按RESET按钮3秒钟以上。

AR-III具有排除小物体专探大物体的功能，方法是：探盘和探筐对着特定面积的金属物体按RESET按钮3秒钟以上，仪器将记忆该物体的大小，只探测大于此面积的物体，小于此面积的物体仪器将检测不到，记忆会降低探测深度。初学者前期不建议使用此方法。

建议：分别挖不同深度的坑，埋放一些较大的金属物体进行实地测试及练习，这样会很快的掌握仪器的性能及快速的提高探测技能。

错误信号的识别：

在探测过程中，由于过滤器和调节器的多样性，有些会对它干扰，会影响仪器对金属价值的判断。

1. 在磁性氧化物的土壤中，它表头所显示的电导系数会有误。

2. 很大块的铁会被误认为是贵重金属。

3. 要确定金属种类的话，金属的尺寸要达到5厘米*5厘米

4．如果两种金属的成分接近的话，有可能会误报

5．无线电传输也会干扰仪器

6．很强的磁场，尤其是高伏天线会干扰仪器

声音的改变第一个暗示金属物体的存在。

报警声音强度越强，说明埋藏的物体体积越大。

注意事项：

这款仪器适合在很大的范围内搜索面积大，埋藏深度较深的物体。

如果要搜索的物体大，就要用大探盘，要搜索的物体小，要用小探盘

电量的大小会随探盘大小的改变而自动调节。

该仪器装有传导性的微型处理器，像铁，金和银等，它都能识别出来，并且在表头上通过指针指向的数据不同告诉人们金属的种类。

如果物体埋藏年代久远的话，它的探测深度最大将有80%的提高。